Idrologia A.A. 2013-2014

Esercitazione 1: Analisi esplorativa di una serie di dati.

Si considerino le due serie storiche di massimi annui riportati al fondo del documento. Si effettuino per entrambe le serie le seguenti operazioni:

- Tracciamento del diagramma cronologico della serie

- Tracciamento del diagramma a punti

- Tracciamento del diagramma delle frequenze assolute e relative:

  - ordinare in senso crescente gli elementi del campione, detti x nel seguito;

  - dividere in k classi di uguale ampiezza  l'intervallo [xmin , xmax], con  e N = numero dati;

  - costruire il diagramma della frequenza assoluta ed il diagramma della frequenza relativa.

- Calcolo dei valori centrali e dei momenti campionari: media, varianza, scarto quadratico medio, coefficiente di asimmetria (skewness), coefficiente di appiattimento (Kurtosi).

media campionaria:

varianza campionaria:

varianza campionaria indistorta:

scarto quadratico medio:

coefficiente di asimmetria (skewness):

coefficiente di asimmetria indistorto:

- Costruzione del diagramma delle frequenze cumulate:

  - ordinare in senso crescente gli elementi del campione e associare a ciascun valore il numero d’ordine i;

  - rappresentare la curva relativa alla frequenza di non superamento usando l’espressione F(i) = i/N, con N = numero di elementi del campione.

I serie di dati: massimi annui di portata (colmi di piena)

Dati San Martino Chisone (TO) (Anno – portata (m3/s))

1955	55.6

1956	163

1957	345

1958	79.8

1959	342

1960	200

1961	124

1962	496

1963	147

1964	83.1

1965	64.9

1966	210

1967	18

1968	187

1969	181

1970	43.8

1977	1493

1993	230

1994	370

1997	150

1998	170

1999	420

2000	850

2001	220

2002	210

2003	120

2004	80

2005	170

2006	185

2007	160

2008	670

2009	228

2010	365

II serie di dati: massimi annui di precipitazione di durata 24h

Dati Pragelato (TO) (Anno – altezza (mm))

1955	30.0

1956	69.8

1957	114.0

1958	41.8

1959	75.0

1961	27.0

1962	113.0

1963	49.6

1964	58.0

1965	60.6

1966	35.0

1969	41.6

1970	36.0

1971	63.0

1972	79.0

1973	106.8

1974	59.6

1975	57.0

1976	80.6

1979	51.0

1980	38.2

1981	139.0

1982	34.2

1984	30.8

1985	49.4

1986	77.0