PROVINCIA DI POTENZA

OPERE DI ATTRAVERSAMENTO DEI CORSI D’ACQUA

SCHEDA LOGISTICA

DATA DEL SOPRALLUOGO 09 - 06 - 97

Corso d’acqua: T.Tiera

Codice Sezione: SS7-23

Coordinate UTM: E 2605,101 Km

N 4482,742 Km

Quota: circa 617 m.s.m.

Località: Costa della Gaveta

- Manufatti:

Attraversamenti:

- ortogonale all’asse della corrente

- si

- no

- angolo formato tra l’attraversamento e          l’ortogonale all’asse della corrente.......

- ponte pedonale

- ponte carrabile

- ponte ferroviario

- .............................

- Pile in Alveo

- Forma delle pile...... ........ ...............

- angolo tra la corrente e la pila ..........

- platea

- assente

- presente

- DIMENSIONI PONTE:

- Altezza (intradosso-fondo alveo) m. 9.5 (circa)

- Larghezza (Luce Totale)             m. 40 (circa)

- OPERE IN ALVEO:

- briglie

- gabbioni

- c.a.

- .............................

- gaveta

- assente

- presente: altezza      m. ............

- larghezza  m. ............

- controbriglia

- assente

- presente

- soglie

- gabbioni

- c.a.

- muratura

- pennelli

- gabbioni

- c.a.

- .............................

- altro: .............................

- sezione:

- banchinata

- non banchinata

- .........................

- canale principale:

- Geometria: subtrapezioidale

- Configurazione del fondo alveo: piatta

- larghezza m.40 (circa) ;  profondità m. 5.5 (circa)

- vegetazione:

- fitta

- rada

- assente

- .................

- granulometria

- fine (<1 cm)

- media (1-20 cm)

- grossolana (>20 cm  )

- .................

- sponda dx:

- vegetazione:

- fitta

- rada

- assente

- ............................

- granulometria

- fine (<1 cm)

- media (1-20 cm)

- grossolana (>20 cm)

- ............................

- stabile

- sponda sx:

- vegetazione:

- fitta

- rada

- assente

- .............................

- granulometria

- fine (<1 cm)

- media (1-20 cm)

- grossolana (>20 cm)

- .................

- stabile

- Arginatura:

- presente :

- sponda dx

- tipo: .............................

- altezza m. ....................

- sponda sx

- tipo: cilindri in cls (h=1.00 m, d=0.80 m)

- altezza m. 2

- assente

- golene:

- area golenale dx:

- larghezza m. ................. ; profondità m. ................

- vegetazione:

- fitta

- rada

- assente

- .............................

- granulometria

- fine (<1 cm)

- media (1-20 cm)

- grossolana (>20 cm)

- .............................

- area golenale sx:

- larghezza m. ............. ; profondità m. ................

- vegetazione:

- fitta

- rada

- assente

- .............................

- granulometria

- fine (<1 cm)

- media (1-20 cm)

- grossolana (>20 cm)

- .............................

- sponda dx:

- vegetazione:

- fitta

- rada

- assente

- ............................

- granulometria

- fine (<1 cm)

- media (1-20 cm)

- grossolana (>20 cm)

- .............................

- stabilità

- sponda sx:

- vegetazione:

- fitta

- rada

- assente

- .............................

- granulometria

- fine (<1 cm)

- media (1-20 cm)

- grossolana (>20 cm)

- .............................

- stabilità

- note:

La sezione d’interesse appartiene ad un corso d’acqua a regime torrentizio. Essa è apparentemente stabile, non presentando segni di dissesto, e sembra adeguata al passaggio delle portate di piena tenuto conto della non grande estensione del bacino idrografico sotteso. Sia a monte che a valle del ponte nell’alveo fluviale, soprattutto sulle sponde, è presente una fitta vegetazione. A circa 9 m a monte dell’attraversamento è presente un grosso manufatto cementizio costituente probabilmente la pila di un vecchio ponte. Tale manufatto, avente base di larghezza pari a circa 1 m e lunghezza pari a circa 3 m, essendo circondato da alberi ostacola in misura significativa il regolare deflusso della corrente determinandone la suddivisione in due tronchi. In particolare il tronco di sinistra, in occasione delle portate maggiori, può creare fenomeni di escavazione non trascurabile in corrispondenza della base della spalla del ponte stradale. Più a monte, alla distanza di circa 25 m, è visibile l’attraversamento di un acquedotto (AD - 23(2)), consistente in un ponte con tre pile reggenti due tubazioni in acciaio. Le fondazioni di tali pile sono ubicate in alveo che probabilmente non costituiscono un grosso ostacolo per il deflusso della corrente, nemmeno al passaggio delle portate maggiori. Ancora più a monte, ad una distanza di circa 40 m, è visibile una soglia di altezza pari ad 1.50 m e con una gaveta lunga 21.00 m rivestita in muratura. A valle della soglia è rilevabile l’azione di scalzamento dovuto all’azione erosiva delle acque che la sormontano. A protezione della sponda sinistra e della base della spalla del ponte esiste una batteria di elementi cilindrici in calcestruzzo disposti su due file. Il fondo dell’alveo, piatto, è caratterizzato da materiale di granulometria grossolana in alcuni tratti, e da materiale di granulometria più fine in altri.

Durante il sopralluogo, in prossimità della sezione di interesse, si è individuato un tronco di corrente caratterizzato da un tirante pari a 0.40 m, una larghezza pari a 5.00 m, alquanto rettilineo, prismatico e sufficientemente lungo sì da consentire, sia pure in modo approssimato, la misura della velocità della corrente a mezzo di un elemento galleggiante. Dai rilievi effettuati si è indirettamente calcolata una portata pari a circa 70 l/s.

Vista da monte del ponte stradale

Vista dell’attraversamento dell’acquedotto a monte del ponte stradale

Vista della soglia a monte dell’attraversamento dell’acquedotto

Particolare della difesa di sponda

Pila di un vecchio ponte circondata da vegetazione e situata a monte del ponte stradale

Fondo dell’alveo in corrispondenza del ponte stradale