PROVINCIA DI POTENZA

OPERE DI ATTRAVERSAMENTO DEI CORSI D’ACQUA

SCHEDA LOGISTICA

DATA DEL SOPRALLUOGO 14 - 10 - 97

Corso d’acqua: Basento

Codice Sezione: SS94-2(1)

Coordinate UTM: E 2602,269 Km

N 4475,498 Km

Quota: circa 759 m.s.m.

Località: Ad est di Potenza

- Manufatti:

Attraversamenti:

- ortogonale all’asse della corrente

- si

- no

- angolo formato tra l’attraversamento e          l’ortogonale all’asse della corrente ........

- ponte pedonale

- ponte carrabile

- ponte ferroviario

- .............................

- Pile in Alveo

- Forma delle pile rettangolari

- angolo tra la corrente e la pila 0°

- platea

- assente

- presente

- DIMENSIONI PONTE:

- Altezza (intradosso-fondo alveo) m. 5 (circa)

- Larghezza (Luce Totale)             m. 49 (circa)

- OPERE IN ALVEO:

- briglie

- gabbioni

- c.a .

- .............................

- gaveta

- assente

- presente: altezza      m. ............

- larghezza  m. ............

- controbriglia

- assente

- presente

- soglie

- gabbioni

- c.a.

- .............................

- pennelli

- gabbioni

- c.a.

- .............................

- altro: .............................

- sezione:

- banchinata

- non banchinata

- .........................

- canale principale:

- Geometria: subtrapezoidale

- Configurazione del fondo alveo: piatta

- larghezza m. 20 (circa) ;  profondità m. 0.60

- vegetazione:

- fitta

- rada

- assente

- .................

- granulometria

- fine (<1 cm)

- ü media (1-20 cm )

- grossolana (1-20 cm )

- .................

- sponda dx:

- vegetazione:

- fitta

- rada

- assente

- ............................

- granulometria

- fine (<1 cm )

- media (1-20 cm)

- grossolana (>20 cm)

- .................

- stabile

- sponda sx:

- vegetazione:

- fitta

- rada

- assente

- .............................

- granulometria

- fine (<1 cm )

- media (1-20 cm )

- grossolana (>20 cm)

- .................

- stabile

- Arginatura:

- presente:

- sponda dx

- tipo: .............................

- altezza m. ....................

- sponda sx

- tipo: .............................

- altezza m. ....................

- assente

- golene:

- area golenale dx:

- larghezza m. 11 (circa) ; profondità m. 1.80

- vegetazione:

- fitta

- rada

- assente

- .............................

- granulometria

- fine (<1 cm)

- media (1-20 cm)

- grossolana (>20 cm)

- .............................

- area golenale sx:

- larghezza m. ............. ; profondità m. ................

- vegetazione:

- fitta

- rada

- assente

- .............................

- granulometria

- fine (<1 cm)

- media (1-20 cm)

- grossolana (>20 cm)

- .............................

- sponda dx:

- vegetazione:

- fitta

- rada

- assente

- ............................

- granulometria

- fine (<1 cm)

- media (1-20 cm)

- grossolana (>20 cm)

- muro di sponda in pietra

- stabile

- sponda sx:

- vegetazione:

- fitta

- rada

- assente

- .............................

- granulometria

- fine (<1 cm)

- media (1-20 cm)

- grossolana (>20 cm)

- muro di sponda in pietra

- stabile

- note:

La sezione appartiene ad un corso d’acqua a regime torrentizio. La sezione disponibile per il transito della corrente è abbastanza ampia, apparentemente stabile, non presentando segni di dissesto, e sembra adeguata al passaggio delle massime portate di piena. Nell’alveo fluviale, sia a monte che a valle del ponte, soprattutto sulle sponde è presente una fitta vegetazione. Il ponte, a tre luci, scavalca l’intera sezione d’alveo. Esso poggia su due pile rettangolari, di cui una situata in alveo e l’altra in sponda destra. Le pile sono in buono stato di conservazione. Sul fondo è presente una platea in calcestruzzo che determina un salto di 50 cm. La platea è in pessimo stato di conservazione e sono ben evidenti segni di erosione che, in alcuni punti, hanno portato alla completa eliminazione del rivestimento della platea stessa. A valle del ponte, ad una distanza di circa 10 m, si è formato un isolotto su cui si è sviluppata una fitta vegetazione e su cui sono cresciuti anche alberi d’alto fusto. Quest’isolotto determina la suddivisione della corrente in due tronchi andandone ad ostacolare il regolare deflusso. Ancora a valle, ad una distanza di circa 30 m dal ponte stradale, è presente una soglia in gabbioni alta 70 cm e lunga 19.20 m. La soglia, realizzata presumibilmente al  fine di proteggere il ponte stradale, è in condizioni precarie, con il rivestimento superiore completamente eroso dalla corrente. Al suo piede è in fase di evoluzione un fenomeno di scalzamento peraltro evidenziato dall’inclinazione verso valle di alcuni gabbioni che costituiscono la soglia stessa. Sempre a valle del ponte, ad una distanza di circa 50 m, è visibile l’attraversamento di un acquedotto. La struttura portante di tale attraversamento è costituita da un traliccio in acciaio sollevato rispetto al fondo alveo per un’altezza di circa 7 m e sostenuto da pile di cui una situata in alveo. La presenza di questa pila ha favorito il deposito di materiale di trasporto, con la formazione, così, di un altro isolotto caratterizzato da una fitta vegetazione e che costituisce un ostacolo non trascurabile per la corrente determinandone la suddivisione in due tronchi. A monte del ponte, ad una distanza di circa 5m , è presente un vecchio ponte romano, a tre luci ad arco, realizzato in pietra. Il ponte poggia su due pile entrambe situate in alveo. Le pile sono in buono stato di conservazione e sono caratterizzate da fronte sagomato a spigolo vivo. La presenza di questo ponte sembra determinare una riduzione non trascurabile della sezione di passaggio della corrente. Pertanto, questa sezione deve essere tenuta in debita considerazione, potendo risultare sezione di controllo in occasione del passaggio di portate di piena. A garantire la stabilità delle sponde sono stati realizzati dei muri in pietra, di altezza pari ad 1.80 m, che svolgono anche una importante azione di protezione della sede stradale la quale si sviluppa pressoché parallelamente al corso d’acqua. Sono presenti muri di spalla di accompagnamento per la corrente. Il fondo dell’alveo, piatto, è caratterizzato da materiale di granulometria grossolana.

Vista dell'attraversamento da monte

Vista del vecchio ponte da monte

Vista del tratto d'alveo a valle dell'attraversamento

Vista del tratto d'alveo a monte dell'attraversamento