# TIPO DI SISTEMAZIONE:

# BRIGLIE IN c.c. a bacino

COMUNE DI                         ANZI

COD. SISTEMAZIONE

FLOGLIO                              IGM n° 489  scala 1:50000

COORD.

PARAMETRI DI IDENTIFICAZIONE DEL TRONCO:

| BACINO PRINCIPALE | SOTTO BAC. PRINCIPALE | SOTTO BAC. SECONDARIO | AFFLUENTE | SUB AFFLUENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## F. Basento | T. Camastra | Torrente Inferno |  |  |

| N° ord. partendo da valle | Manufatto di protezione | Materiale | Dimensioni (metri): H=altezza dalla fondazione L = larghezza coronamento G = gaveta | Controbriglia. | Anno di collaudo | Danni riscontrati | Stato di conser-vazione | Effetti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Platea o vasca Platea o vasca | Cls Cls | H=3.80;L =81.90;G =22.00 H=3.00;L =47.10;G =22.00 | Presente Presente | 1965 1965 | Alla controbriglia Al corpo e alla controbriglia | Discreto Discreto | Altezza non interrita Presenza di vegetazione in corrispondenza dell'opera |